Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Hálózatfejlesztési HLD Dokumentum Elkészítésének Instrukcióját

Projekttartalma és Cél

Ennek a projektnek a célja a Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) új hálózatának magas szintű tervezési dokumentumának (HLD) összeállítása, valamint iránymutatás nyújtása az ügyfelek átmigrálásához a régi hálózatról az új rendszerre.

Problémahelyzet: A jelenlegi L2-alapú hálózat átláthatatlanná vált, tudatosan nem tervezett pontokat tartalmaz, és biztonsági kockázatokkal jár.

A HLD Dokumentum Tartalomjegyzéke

1. Bevezetés (Executive Summary)

- Magyarázat a dokumentum szükségességéről

- A projekt fő célkitűzéseinek és elemeinak áttekintése

- Az instrukcióból vett információk alapján

2. A Régi Hálózat Áttekintése

- A meglévő L2-alapú hálózat dokumentálása

- Forrás: Semmelweis_Halozati_Dokumentacio_v2.doc fájl logóiból

3. A Tervezett Hálózat Bevezető Leírása

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Tervezett Hálózat HLD fül

Hálózat felépítése, lényeges lerása:

| Elem | Leírás |
| --- | --- |
| A hálózat Core része | BKT és KKT szerverteremben helyezkednek el. Lesz Szerver Core (regi Nexusok), és Enterprise Core (beszerzendő eszközök). |
| Disztribucios reteg | Ez az egyes epuletek, illetve epuletegyuttesek kozponti rendezőhelységeben beszerzendo, jellemzoen redundans optikai L3 switch Stack megoldással. Az szamit kozponti rendezőhelységnek, amibol a hozza kapcsolodo emeleti rendezok 4 szál kozvetlen optikaval elérhetoek, meg ha azok kulon epuletben is vannak. |
| Access Réteg | Az egyes epuletek emeleti rendezohelységeiben elhelyezett halozati eszkozok alkotjak. meglévő 9200L és a későbbeikben beszerzésre kerülő 9200-es sorozatu cisco eszközök látják el stack megoldással es redundans optikai uplinkkel 1-1 a két disztribucios parhoz. |
| Zónafelépítés | Szerver Zóna, Management Zóna, Régi Hálózat Zóna, OOB (Out-of-Band) Zóna, Campus Zóna |
| Szerver Zóna | A meglévő Nexusok fogják L2 szinten kiszolgálni, L3 a Meglévő Fortigate aktív-passzív HA pár |
| Campus Zóna | A Kliensek Zonája, fizikailag is elválasztjuk a szerver zónától. 3 tier felápitésű lesz. A Core részt a beszerzendő Enterprise Core eszközök alkotják majd, a Disztribuciot a beszerzendo disztribucios eszkozok alkotjak, az Access réteget a meglévő 9200L és a későbbeikben beszerzésre kerülő 9200-es sorozatu cisco eszközök látják el. |
| OOB Zóna | Out of ban zóna, mindkét Core szerverteremben, azért, hogy egy esetleges probléma esetén a Core hálózati eszközök más utvonalon is elérhetőek legyenek Console porton keresztül. |
| Management Zóna | A hálózatmenedzsment eszközeinek Zónája, ISE, WLC, Catalyst Center |
| Interconnect réteg | Fontos eleme a fizikai core hálózatnak az InterConnect hálózat, amely L2 és L3 szolgáltatást nyújt a két szerverterem között, és ezeket nem a szervertermekben tesszük, mert a szerverterem tápellátásának a megszünésekor ezek nem tudnának redundanciát adni az egyes diszribucios részeknek, magyarul a klienseknek. |
| Zónaelválasztás | Meglévő Fortigate aktív-passzív HA pár |
| VPN | Meglévő Palo Alto aktív-passzív HA pár |
| OOB megoldás | Beszerzendő Cisco Terminal services gateway C1100TG-1N24P32A |
| OOB biztonsági réteg | Beszerzendő OOB Tűzfal (VPN-en keresztül, külön mobilnet internet bejárat) |
| Kliensek | A kliensek bizonyos hányada (illetve az ezen kliensekhez tartozó szerver szolgálatások) migrációkor érzékenyek lehetnek az IP cím váltásra. Azonban jelenleg rengeteg VLAN-ban, a kliensek össze visssza vannak. Vannak olyan Vlan-ok, melyek a hálózat minden részén megjelennek, de vannak olyanok amelyek csak lokálisan jelennnek meg egy-egy telephelyen. Viszont jó lenne egy egységes megközelitest és tervezést alkalmazni. Ugyan cisco SDA használatával a meglévő vlan strukturat is megtarthatnánk és a migráció is egyszerűbb lenne, hiszen nem kéne az kliensek IP cimet megvaltoztatni, ez azonban ket problémához is vezet. Az egyik, hogy vagy mindenfelekeppen Cisco SDA megoldast kell valasztani, vagy pedig egy ujjabb csak L2 modon mukodo uj hálózatot létrehozni es osszekotni a regi L2-es halozattal, ami csak meg tobb problémat szulne. Raadasul a regi vlan strukturat is megtartaank. A megoldas egy a Wifi halozatfejlesztes soran alkalmazott modszer lenne, melynek lenyege, hogy minden klienst annak hasznaloja alapján vagy pedig egeszsegugyi eszkozoknel annak MAC cime alapjan egy elore kidolgozott VLAN struktruraba helyezunk dinamikus IP cimzes alapján ISE policyk segitsegevel. Ehhez tesrmészetesen IP cimet kell valtania a klinensnek. |

Megvalósítási szakasz: Az új elemek előre megépítése, majd összeilesztése a régi hálózattal, majd vagy az SDA access vagy Routed Access megoldás kiépitése.

4. A Tervezett Core Hálózat Fizikai Topologiája

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Tervezett Core Fizikai fül

Tartalmazza:

- Fizikai topológia ábra

- Kapcsolatokat részletező táblázat az alábbi információkkal:

  - Optikai, réz és konzol kábelek specifikációja

  - SFP csatlokmódosítók (csak LC típus)

  - Színkódrendszer

- InterConnect hálózat (L2 és L3 szolgáltatás a két szerverterem között)

  - Fontos: Nem a szervertermekben helyezkedik el a redundancia biztosítása miatt

5. A Tervezett Hálózat Logikai Topologiája

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Tervezett Logikai fül

Leírja az egyes helyek és eszközök logikai kapcsolatait.

6. SDA (Software-Defined Access) Konfigurációk

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Tervezett SDA #1 és Tervezett SDA #2 fülek

Kifejtendő a rajz alapján.

7. VPN Konfiguráció

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Tervezett VPN fül

8. Internet Edge Redundancia

- Internet Edge Redundancia: Az internetes kapcsolatok biztonsági háttere. BGP-t a Szolgaltató biztositja.

9. InterConnect Redundancia

Lényege, hogy az Intercionnect fizikai eszközök nem a BKT, KKT szervertermekben helyezkednek el. fontos eleme a fizikai core hálózatnak az InterConnect hálózat, amely L2 és L3 szolgáltatást nyújt a két szerverterem között, és ezeket nem a szervertermekben tesszük, mert a szerverterem tápellátásának a megszünésekor ezek nem tudnának redundanciát adni az egyes diszribucios részeknek

- Fizikai Redundancia: Az InterConnect elemek elhelyezése (B52, KBE épületek)

  - Szükségessége: redundancia bizorsitasa  disztribucios és Core retegnek

- Forrás: Tervezett Redundancia fül a visio fájlban

9. Migráció Stratégiája és Végrehajtása

Forrás: SOTE Hálózatfejlesztés visio fájl – Migráció SDA #1 vagy Migráció SDA #2 fülek

Fő elvek:

- L2 Handoff SDA működés: Az IP-cím váltás nélküli kliensmigrálás

- Meglévő 9200-es sorozat switch-ek felhasználása:

  - Tartalékon lévő, nem használatban lévő 9200-as switch-ek aktiválása

  - Épületenként szintenként szükséges mennyiség összekapcsolása az SDA disztribúciós rétegtel

  - Szintenként szintről sorra migráció (Edge vagy Extended módban)

  - Felszabaduló switch-ek felhasználása a következő szint cseréjéhez

Támogatási Forrás

Minden szekcióhoz használd a SOTE HLD dokumentumot is.