Semmelweis Egyetem

Hálózatfejlesztés

High Level Design

Teljes műszaki tervezési dokumentum

Verzió:  1.0 – VÁZLAT

Dátum: 2026

Osztályozás: BIZALMAS

| Fejezet | Tartalom |
| --- | --- |
| 1. | Bevezetés (Executive Summary) |
| 2. | A régi hálózat áttekintése |
| 3. | A tervezett hálózat bevezető leírása |
| 4. | Core hálózat fizikai topológiája |
| 5. | Core hálózat logikai topológiája |
| 6. | SDA Campus Fabric (SDA #1 és SDA #2) |
| 7. | VPN architektúra |
| 8. | Internet Edge Redundancia és fizikai redundancia |
| 9. | Migrációs stratégia |
| 10. | Nyitott kérdések – döntés szükséges |

1. Bevezetés (Executive Summary)

Ez a dokumentum a Semmelweis Egyetem (SOTE) campushálózatának teljes körű High Level Design tervezési dokumentuma. Célja, hogy a jelenlegi hálózati infrastruktúra korlátainak és kockázatainak ismertetése alapján meghatározza az új, modern infrastruktúra elveit, logikai és fizikai felépítését, részletes fizikai kapcsolati táblázatait, a hálózati zónák architektúráját, a VPN és internet-redundancia megoldásait, valamint a meglévő eszközök újrafelhasználásán alapuló, IP-cím változás nélküli migrációs stratégiát.

A jelenlegi SOTE hálózat egy organikusan nőtt, L2-alapú infrastruktúra, amelyen különféle eszközök töltenek be default gateway szerepet tudatos szegmentáció nélkül. Az évek során kialakult konfiguráció szinte átláthatatlanná vált, és számos üzemeltetési, biztonsági kockázatot hordoz.

1.1. A tervezett hálózat főbb elemei

- Cisco SDA (Software-Defined Access) Campus Fabric a teljes kliens-hálózathoz – egységes, policy-alapú, automatizált infrastruktúra

- Cisco Catalyst Center 3-node cluster – az SDA fabric vezérlője, provisioning, policy, assurance és ISE integráció

- Fortigate Aktív-Passzív HA tűzfalpár – a hálózati zónák szétválasztása, inter-zone policy

- Palo Alto Aktív-Passzív HA VPN gateway – remote access GlobalProtect VPN és site-to-site IPSec

- Out-of-Band (OOB) menedzsment hálózat – dedikált Console Router + OOB tűzfal + MobilNet bejárat, teljesen elkülönített elérési út

- InterConnect hálózat – BKT és KKT szervertermek közötti EBGP VxLAN alapú L2/L3 összeköttetés, B52 és KBE épületekben elhelyezett csomópontokkal

- Meglévő Cisco Nexus switches – Szerver Zóna és Management Zóna L2 switching, változatlan szerepkörrel

- 9500 Border eszközök (4x2 db), 9300X L2 Handoff Border, 9200/9200L Access (meglévő) – az SDA fabric rétegei

1.2. A dokumentum hatóköre

- BKT (Budapesti Klinikai Tömb) és KKT (Klinikai Komplexum Tömb) szervertermek és az alájuk tartozó telephelyek

- Minden campus-telephely (klinika-épületek, intézetek, kollégiumok)

- Külső kapcsolatok: HBONE/NIIF AS1955, KIFU/HUNGARNET AS2012, MPLS, site-to-site VPN telephelyek

- A migrációs stratégia az összes meglévő Cisco 9200/9200L access switch újrafelhasználására épül

Ez a dokumentum HLD szintű tervezés. A részletes LLD (Low Level Design), IP-cím tervek és konfigurációs sablonok külön dokumentumban kerülnek kidolgozásra.

2. A régi hálózat áttekintése

A Semmelweis Egyetem jelenlegi hálózata három fő campus-t fog össze (BKT, KKT, NET), amelyek Cisco Catalyst 6500/4500 sorozatú core switch-eken (BKATA, KKATA, NKATA) alapulnak. Az infrastruktúra organikus fejlődés eredménye – tudatos szegmentáció, biztonsági zónák és modern overlay technológiák alkalmazása nélkül.

2.1. Campusok összefoglaló

| Campus | Core eszköz | Internet uplink | Főbb jellemzők |
| --- | --- | --- | --- |
| BKT | BKATA (Cisco Catalyst IOS) Router-ID: 193.6.209.21 | HBONE AS1955 Te13/2 – 10G LR | BGP 65008 iBGP + eBGP, EIGRP AS10 redistrib, OSPF Proc1 (FW), KKT és NET 10G linkek, BTik 2x10G |
| KKT | KKATA (Cisco Catalyst IOS) Router-ID: 193.6.209.20 | Nincs saját internet (BKATA-n keresztül) | EIGRP AS10, Nexus VXLAN fabric (OSPF Proc2), vPC-s Nexus switchek, klinika-épületek |
| NET | NKATA (Cisco Catalyst IOS) Router-ID: 193.6.209.17 | KIFU AS2012 Te9/2 – 10G LR | BGP 65008 iBGP + eBGP, EIGRP AS10, NET-S1 Nexus (NX-OS 10.3), ELTE NASA kapcsolat Gi4/48 |

2.2. Nexus VXLAN fabric eszközök

| Eszköz | Loopback0 | Anycast VTEP | NX-OS verzió | Szerepkör |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BKT-Q1 | 172.27.0.11 | 172.27.0.111 | 9.3(10) | VXLAN Leaf – vPC pár 1 (Q1/Q2) |
| BKT-Q2 | 172.27.0.12 | 172.27.0.111 | 9.3(10) | VXLAN Leaf – vPC pár 1 |
| BKT-S1 | 172.27.0.13 | 172.27.0.113 | 9.3(10) | VXLAN Spine – vPC pár 2 (S1/S2) |
| BKT-S2 | 172.27.0.14 | 172.27.0.113 | 9.3(10) | VXLAN Spine – vPC pár 2 |
| BKT-T2 | 172.27.0.16 | 172.27.0.115 | 9.3(10) | Border / Tenant L3 Gateway |
| KKT-Q1 | 172.27.0.21 | 172.27.0.121 | 9.3(10) | VXLAN Leaf – vPC pár 3 |
| KKT-Q2 | 172.27.0.22 | 172.27.0.121 | 9.3(10) | VXLAN Leaf – vPC pár 3 |
| KKT-S1 | 172.27.0.23 | 172.27.0.123 | 9.3(10) | VXLAN Spine – vPC pár 4 |
| KKT-S2 | 172.27.0.24 | 172.27.0.123 | 9.3(10) | VXLAN Spine – vPC pár 4 |
| KKT-T1 | 172.27.0.25 | 172.27.0.125 | 9.3(10) | Border / Tenant L3 Gateway |
| KKT-T2 | 172.27.0.26 | 172.27.0.125 | 9.3(10) | Border / Tenant L3 Gateway |
| NET-S1 | 172.27.0.34 | – | 10.3(5) | NET campus Nexus gerinc (100G upstream) |

2.3. Inter-campus fizikai összeköttetések (meglévő)

| A oldal | A port | B oldal | B port | Sebesség / típus | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKATA | Te13/1 | NET-S1 | Eth1/47 | 10G LR SMF | BKT–NET fő gerinc link |
| BKATA | Te13/3 | NET-S1 | Eth1/46 | 10G – NOTCONNECT | Tartalék link – FIZIKAILAG NEM KAPCSOLT! |
| NKATA | Te9/3 | NET-S1 | Eth1/48 | 10G | NET–BKT irány |
| NKATA | Te9/4 | NET-S1 | Eth1/50 | 10G | NET–KKT irány |
| KKATA | Te9/1 | NET-S1 | Eth1/9 | 10G SR | KKT–NET gerinc link |
| BKATA | Te12/1-2 | BTik3/4 | 10G | 2x 10G LAG | Biotechnológiai Intézet |

2.4. Főbb azonosított kockázatok

| Súlyosság | Terület | Kockázat leírása |
| --- | --- | --- |
| KRITIKUS | Internet | BKATA HBONE tartalék peer (193.6.209.50) admin shutdown – egyetlen aktív eBGP uplink, KIFU peer (NKATA) 0 prefixet fogad, nem nyújt valódi redundanciát |
| KRITIKUS | Fizikai | Te13/3 (BKT–NET 10G tartalék) notconnect – az egyetlen inter-campus optika meghibásodása esetén teljes szeparáció |
| MAGAS | Routing | OSPF Process 2 Area 172.27.0.0 – nem backbone area, tervezési hiba; a VXLAN underlay nem Area 0-on fut |
| MAGAS | BGP | Elavult BGP neighbor konfigurációk: 193.6.209.22 és 193.6.209.23 – soha nem csatlakoztak (3+ év), CPU terhelés és biztonsági kockázat |
| MAGAS | Szegmentáció | Lapos L2 hálózat – PACS, VoIP, biztonsági rendszerek, felhasználói és adminisztrációs hálózatok azonos L2 domainen, csak VLAN szeparáció nélkül |
| KÖZEPES | Hardware | Legacy Catalyst 6500/4500 (BKATA, KKATA, NKATA) – EOL/EOS közelébe ért, cserealkatrész és TAC support korlátozott |
| KÖZEPES | L2 biztonság | BKATA Gi2/23 trunk VLAN 1-4094 (allow all) – tágabb L2 domain, potenciális VLAN hopping kockázat |
| KÖZEPES | Routing | EIGRP NSF (Non-Stop Forwarding) kikapcsolt – upgrade/reload esetén routing megszakad az egész campuson |

3. A tervezett hálózat bevezető leírása

Az új hálózat logikailag elkülönített, explicit tűzfal-határral elválasztott Zónákra épül. A zónákat a meglévő Fortigate Aktív-Passzív HA tűzfalpár választja el egymástól. A hálózat core részei a BKT és KKT szervertermekben kerülnek elhelyezésre.

Ábra 3-1: Tervezett hálózat HLD – zónák, eszközök és kapcsolat típusok áttekintése

3.1. Hálózati zónák

| Zóna | Kulcseszközök | Leírás és főbb jellemzők |
| --- | --- | --- |
| Szerver Zóna | Nexus DC Core (meglévő BKT+KKT) | Szerverek és applikációk hálózata. L2 switching-et a meglévő Nexus switchek biztosítják mindkét szerverteremben. Elérhetőség kizárólag a Fortigate tűzfalon keresztül engedélyezett policy alapján. |
| Management Zóna | Catalyst Center, ISE, WLC, Nexus (meglévő+új) | Hálózati menedzsment eszközök: Catalyst Center 3-node cluster, Cisco ISE (virtuális), WLC. L2-t szintén a Nexus switchek biztosítják. A zónába való bejutás szigorúan adminisztrátori jogkörhöz kötött. |
| Campus Zóna | 9500 L3/9300X L2 Border, 9300X vagy Nexus Distri, 9200/9200L Access | Kliensek hálózata. Egyetlen SDA Fabric Site-ként valósul meg. A kliensek szegmentációja VRF-ekkel (makro) és SGT-vel (mikro) történik. Az internet és szerver elérést a Fortigate tűzfal vezérli. |
| Régi Hálózat Zóna | BKATA, KKATA (meglévő, átmeneti) | A jelenlegi hálózat átmeneti ideig párhuzamosan üzemel az újjal. Az SDA fabric L2 Handoff Border eszközén (9300X) keresztül csatlakozik, lehetővé téve IP-cím megtartást migráció közben. A zóna fokozatosan ürül ki a migrációval párhuzamosan. |
| OOB Zóna | OOB Console Router, OOB Switch, OOB Tűzfal (mind beszerzendő) | Out-of-Band menedzsment hálózat. Belülről a Fortigate tűzfalon keresztül, kívülről dedikált OOB tűzfalon és MobilNet (4G/5G) összeköttetésen keresztül érhető el. Biztosítja a core eszközök elérhetőségét a fő hálózattól teljesen függetlenül. |

3.2. InterConnect hálózat – alapelv

A BKT és KKT szervertermek közötti L2 és L3 összeköttetést az InterConnect hálózat biztosítja. Kulcsfontosságú tervezési döntés: az InterConnect csomópontjai NEM a szervertermekben, hanem a B52 (BKT oldalon) és a KBE (KKT oldalon) épületekben kerülnek elhelyezésre. Ennek célja, hogy egy szerverterem tápellátás-kiesése esetén a campus-telephelyek redundáns úton elérjék a másik szervertermet.

Az InterConnect EBGP VxLAN alapon biztosít L2 összeköttetést a két campus között, és lehetővé teszi a route-olt L3 kapcsolatot is. Az EBGP VxLAN használata megakadályozza a L2 loop-ok terjedését, és minden egyes VLAN külön VNI-n fut.

4. Az új Core hálózat fizikai topológiája

Ábra 4-1: Tervezett Core fizikai topológia – BKT és KKT szervertermek, InterConnect csomópontok

4.1. Eszközök és szerepkörük

| Eszköz / csoport | Helyszín | Státusz | Szerepkör és megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Datacenter Network Core (DC Core Nexus, 2x2 db) | BKT + KKT | Meglévő | Szerver Zóna és Management Zóna L2 switching. Mindkét szerverteremben vPC párban üzemelnek. Az InterConnect (B52/KBE), a Catalyst Center, ISE, WLC és az OOB tűzfal is ide csatlakozik. A Fortigate-tel is közvetlen kapcsolatban áll. |
| Enterprise Network Core (9500 Border, 2x2 db) | BKT + KKT | Beszerzendő | Cisco Catalyst 9500-48Y4C – kizárólag SDA L3 Handoff Border szerepkör. CSAK a Fortigate tűzfallal és a disztribúciós réteggel (épületek) áll közvetlen kapcsolatban. InterConnect, OOB, Catalyst Center, Internet Edge felé nincs közvetlen összeköttetése. |
| Internet Edge Router (2 db) | BKT + KKT (NET/HBONE) | Meglévő/Bővítendő | HBONE (SP1) és KIFU (SP2) uplink kezelése. BGP peering az aktív Fortigate-tel. HA váltáskor a BGP peerek is átállnak. Az Internet Edge a Fortigate-hez csatlakozik, nem a 9500 Border-hez. |
| Fortigate FW (Aktív-Passzív HA pár) | BKT (aktív) KKT (passzív) | Meglévő | Zónák közötti tűzfal. Csatlakozik: Internet Edge, Palo Alto VPN, DC Core Nexus (Szerver/Mgmt Zóna felé), 9500 Border (Campus Zóna felé), OOB tűzfal. HA heartbeat az InterConnect-en keresztül. |
| Palo Alto VPN (Aktív-Passzív HA pár) | BKT (aktív) KKT (passzív) | Meglévő | GlobalProtect remote access VPN és site-to-site IPSec VPN. A Fortigate-hez csatlakozik, azon keresztül éri el az internetet és a belső zónákat. |
| OOB Console Router + Switch (1-1 db) | BKT + KKT | Beszerzendő | Minden core eszköz console portja ide csatlakozik. Az OOB Switch biztosítja a mgmt interfészek out-of-band elérését. A DC Core Nexus-on keresztül csatlakozik az OOB tűzfalhoz. |
| OOB Tűzfal (Aktív-Passzív HA pár) | BKT + KKT | Beszerzendő | MobilNet (4G/5G) alapú külső elérés az OOB hálózathoz. A DC Core Nexus-on (Management Zóna) keresztül csatlakozik a belső hálózathoz és az OOB Console Router-hez. |
| BKT InterConnect (2 db eszköz) | B52 épület | Részben meglévő | BKT oldali InterConnect csomópont. NEM a BKT szerverteremben! A DC Core Nexus-hoz csatlakozik a BKT szerverteremből, és EBGP VxLAN session-t tart fenn a KKT InterConnect (KBE) felé. |
| KKT InterConnect (2 db eszköz) | KBE épület | Részben meglévő | KKT oldali InterConnect csomópont. NEM a KKT szerverteremben! A DC Core Nexus-hoz csatlakozik a KKT szerverteremből. Szimmetrikus tükörképe a B52 csomópontnak. |
| Catalyst Center Cluster (#1, #2, #3) | BKT (#1) KKT (#2, #3) | Beszerzendő | 3-node cluster. A DC Core Nexus Management Zóna oldalán csatlakozik. Kezeli az SDA fabric-ot és a 9500 Border eszközöket, de fizikailag NEM csatlakozik közvetlenül a 9500 Border-hez. |
| WLC (9800 sorozat) | BKT + KKT | Meglévő | Wireless LAN Controller. A DC Core Nexus Management Zóna oldalán csatlakozik. Az SDA-ban OTT (Over-the-Top) módban működik. |

4.2. Fizikai kapcsolatok teljes táblázata – BKT Szerverterem

Minden optikai összeköttetésen LC típusú csatlakozót használunk. A kábel-színkódok a visio tervben látható konvenció szerint: zöld = 40/100G MMF, kék = 10G MMF, narancs = 100G SMF, szürke = Console+UTP.

| A oldal (BKT) | A port | B oldal | B port | Kábel típus | SFP/modül | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9500 Border BKT #1 (Enterprise Core) | 10/25G | Fortigate FW BKT (Campus interface) | 10/25G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Campus → FW uplink |
| 9500 Border BKT #2 (Enterprise Core) | 10/25G | Fortigate FW BKT (Campus interface) | 10/25G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Redundáns FW uplink |
| 9500 Border BKT #1 (Enterprise Core) | 10/25G | Disztri Stack BKT Telephelyek | 10G | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | Campus distri uplink |
| 9500 Border BKT #2 (Enterprise Core) | 10/25G | Disztri Stack BKT Telephelyek | 10G | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | Redundáns distri link |
| DC Core BKT #1 (Nexus vPC) | 40/100G | B52 InterConnect #1 | 40/100G | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | InterConnect fő link |
| DC Core BKT #2 (Nexus vPC) | 40/100G | B52 InterConnect #2 | 40/100G | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | InterConnect redundáns |
| DC Core BKT #1 (Nexus vPC) | 10G | Fortigate FW BKT (Szerver/Mgmt interface) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | DC → FW (Szerver Zóna) |
| DC Core BKT #2 (Nexus vPC) | 10G | Fortigate FW BKT (Szerver/Mgmt interface) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Redundáns DC → FW |
| Fortigate FW BKT | 10G | Internet Edge BKT | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Internet Edge → FW |
| Fortigate FW BKT | 10G | Palo Alto VPN BKT | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | VPN zóna |
| DC Core BKT (Nexus, Mgmt port) | 1G | OOB Tűzfal BKT | 1G | 1G MMF LC–LC | SFP-1G-SX | OOB – Mgmt Zóna |
| OOB Tűzfal BKT | 1G | OOB Console Router BKT | 1G | UTP Cat6A | – | OOB belső |
| OOB Console Router BKT | 1G | OOB Switch BKT | 1G | UTP Cat6A | – | OOB switch |
| OOB Switch BKT | Console | Core eszközök (9500, Nexus, FW, VPN…) | Console | Console kábel RJ45–RJ45 | – | OOB console |
| Catalyst Center #1 BKT | 10G | DC Core BKT (Mgmt) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Mgmt Zóna |
| WLC BKT | 10G | DC Core BKT (Mgmt) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | WLC – Mgmt Zóna |
| Virtual ISE (ESX) | 10G (virtual) | DC Core BKT (Mgmt) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | ISE – Mgmt Zóna |

4.3. Fizikai kapcsolatok – KKT Szerverterem

| A oldal (KKT) | A port | B oldal | B port | Kábel típus | SFP/modül | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9500 Border KKT #1 (Enterprise Core) | 10/25G | Fortigate FW KKT (Campus interface) | 10/25G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Campus → FW uplink |
| 9500 Border KKT #2 (Enterprise Core) | 10/25G | Fortigate FW KKT (Campus interface) | 10/25G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Redundáns FW uplink |
| 9500 Border KKT #1 (Enterprise Core) | 10/25G | Disztri Stack KKT Telephelyek | 10G | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | Campus distri uplink |
| 9500 Border KKT #2 (Enterprise Core) | 10/25G | Disztri Stack KKT Telephelyek | 10G | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | Redundáns distri link |
| DC Core KKT #1 (Nexus vPC) | 40/100G | KBE InterConnect #1 | 40/100G | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | InterConnect fő link |
| DC Core KKT #2 (Nexus vPC) | 40/100G | KBE InterConnect #2 | 40/100G | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | InterConnect redundáns |
| DC Core KKT #1 (Nexus vPC) | 10G | Fortigate FW KKT (Szerver/Mgmt interface) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | DC → FW (Szerver Zóna) |
| DC Core KKT #2 (Nexus vPC) | 10G | Fortigate FW KKT (Szerver/Mgmt interface) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Redundáns DC → FW |
| Fortigate FW KKT | 10G | Internet Edge KKT | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Internet Edge → FW |
| Fortigate FW KKT | 10G | Palo Alto VPN KKT | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | VPN passzív |
| DC Core KKT (Nexus, Mgmt port) | 1G | OOB Tűzfal KKT | 1G | 1G MMF LC–LC | SFP-1G-SX | OOB – Mgmt Zóna |
| OOB Switch KKT | Console | Core eszközök (minden KKT eszköz) | Console | Console kábel | – | OOB console |
| Catalyst Center #2-3 KKT | 10G | DC Core KKT (Mgmt) | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Mgmt Zóna |
| Internet Edge KKT | 10G | Fortigate FW KKT | 10G | 10G MMF OM3 LC–LC | SFP-10G-SR | Internet SP2 felé |

4.4. InterConnect és épületek közötti összeköttetések

| A oldal | B oldal | Kábel típus | SFP/modül | Szálszám | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DC Core BKT #1-#2 (Nexus vPC) | B52 Épület (InterConnect BKT #1-#2) | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | 4x szál (2 eszköz x 2) | IC fő uplink a DC Core-tól |
| B52 Épület (InterConnect BKT) | KBE Épület (InterConnect KKT) | 100G SMF 9/125 LC–LC | QSFP-100G-LR4 | ≥8 szál | Campus gerinc (EBGP VxLAN) |
| DC Core KKT #1-#2 (Nexus vPC) | KBE Épület (InterConnect KKT #1-#2) | 40/100G MMF OM4 LC–LC | QSFP-100G-SR4 | 4x szál (2 eszköz x 2) | IC fő uplink a DC Core-tól |
| 9500 Border BKT #1-#2 | Disztribúciós Stack BKT épületek | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | épületenként 2x szál | Campus distri uplink (csak 9500 → distri) |
| 9500 Border KKT #1-#2 | Disztribúciós Stack KKT épületek | 10G SMF 9/125 LC–LC | SFP-10G-LR | épületenként 2x szál | Campus distri uplink (csak 9500 → distri) |

BKT InterConnect (B52) összesített szálszükséglet: ~58 szál MMF (belső kapcsolatok) + 8 szál SMF (épületek közötti). KKT InterConnect (KBE): ~64 szál MMF + 8 szál SMF. A számok az ábra Redundancia fülének szálszámlálásán alapulnak.

5. Az új hálózat logikai topológiája

Ábra 5-1: Tervezett logikai topológia – zónák, kapcsolat típusok és az InterConnect szerepe

5.1. Zónák közötti forgalmi útvonalak

| Forrás zóna | Cél zóna | Kapcsolat típusa | Eszköz / technológia és megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| Campus Zóna | Szerver Zóna | L3 – tűzfalon | Campus → Fortigate policy → DC Nexus → Szerver. Minden forgalom explicit policy alapján engedélyezett. |
| Campus Zóna | Management Zóna | L3 – tűzfalon | Campus → Fortigate policy → Mgmt Nexus → Catalyst Center / ISE / WLC. Admin eszközök eléréséhez adminisztrátori jogkör szükséges. |
| Campus Zóna | Internet | L3 – tűzfalon | Campus → Fortigate → Internet Edge → BGP SP. NAT/PAT az aktív Fortigate-en. HA esetén a passzív veszi át. |
| Campus Zóna | VPN (remote) | L3 – tűzfalon | Campus → Fortigate → Palo Alto VPN. Remote felhasználók VPN tunnel-en át érik el a campus-t. |
| Campus Zóna | Régi Hálózat Zóna | L2 Handoff (SDA) | L2 Border Device (9300X) → BKATA/KKATA felé. Azonos VLAN-ok, azonos IP tartomány. Migráció közben ideiglenes csatlakozás. |
| BKT Campus | KKT Campus | L2 – EBGP VxLAN (InterConnect) | DC Core BKT (Nexus) → B52 InterConnect → 100G SMF → KBE InterConnect → DC Core KKT (Nexus). VxLAN VNI-k szerint szegmentált L2 domain kiterjesztés. A 9500 Border NEM vesz részt az InterConnect-ben. |
| BKT Campus | KKT Campus | L3 – Route-olt (InterConnect) | Route-olt IP forgalom szintén a DC Core → InterConnect fizikai hálózaton halad. A 9500 Border csak a helyi campus Fortigate–Disztri útvonalon van. |
| OOB Zóna | Minden zóna (mgmt) | L3 – Fortigate-en | OOB Switch → Fortigate OOB policy → Core eszközök mgmt interfészei. Belső adminisztrátori elérés. |
| OOB Zóna | Külső admin VPN | VPN – OOB tűzfalon | OOB Tűzfal → MobilNet internet → IT Admin. Teljesen elkülönített, a fő internet-kapcsolattól független. |
| Távoli telephely (IPSec VPN) | Campus Zóna | L3 – IPSec VPN (Palo Alto) | Telephely FW/Router → Internet → Palo Alto HA → Fortigate policy → Campus. Site-to-site alagút. |
| MPLS telephely | Campus Zóna | L3 MPLS | ProM/MPLS provider → Fortigate (policy) → 9500 Border → Disztri réteg. A MPLS kapcsolat a Fortigate-en terminál, policy dönt a beengedésről. A 9500 Border csak a Fortigate és a disztri réteg közé ékelődik. |

5.2. Routing összefoglaló – új hálózat

| Protokoll | Terület | Résztvevők | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| BGP (eBGP) | Internet | Aktív Fortigate ↔ SP1 (HBONE) Aktív Fortigate ↔ SP2 (KIFU) | Mindkét internet uplink az aktív Fortigate-en terminál. HA failover esetén a passzív FW a PreEmpty BGP konfigurációval átveszi a session-öket. |
| EBGP VxLAN | InterConnect | B52 IC ↔ KBE IC (campus-ok között) | A két InterConnect csomópont között EBGP VxLAN session fut. Ez biztosítja a L2 VLAN kiterjesztést és a L3 route megosztást a két campus között, loop-mentes módon. |
| OSPF / Statikus | Campus belső | Fortigate ↔ 9500 Border ↔ Disztri réteg | A 9500 Border és a disztribúciós réteg (9300X SDA #1, vagy Nexus SDA #2) közötti útvonal-megosztás OSPF-en fut. Az SDA fabric IS-IS-t használ belsőleg a Border és az Edge réteg között. |
| IS-IS (SDA belső) | SDA fabric | Catalyst Center által automatizáltan konfigurált (Border, Edge, Extended Node) | Az SDA fabric belső control plane protokollja. A Catalyst Center automatikusan buildeli. Manuálisan NEM kell konfigurálni. |
| LISP | SDA fabric | Border → Edge (végpont tracking) | LISP (Location/ID Separation Protocol) végpont-lookupoláshoz az SDA-ban. A Catalyst Center által automatikusan konfigurált. |

6. SDA Campus Fabric

A Campus Zóna egyetlen SDA Fabric Site-ként kerül megvalósításra. Az SDA (Software-Defined Access) egy Cisco Catalyst Center által vezérelt, policy-alapú hálózati architektúra, amely IS-IS underlay, LISP control plane és VxLAN adatsíkon alapul. Két megvalósítási variáns közül kell választani a disztribúciós réteg eszközei szempontjából.

Ábra 6-1: SDA Fabric architektúra – rétegek, szerepkörök és szegmentációs lehetőségek

6.1. SDA rétegek és szerepkörök

| SDA réteg | Eszköz típus | Példányszám | Feladat és képességek |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 Handoff Border = Enterprise Network Core | Cisco Catalyst 9500-48Y4C | 2x2 db (BKT + KKT) | Az SDA fabric és a Fortigate tűzfal közötti L3 határ. KIZÁRÓLAG két irányba csatlakozik: (1) Fortigate tűzfal felé, (2) Disztribúciós réteg (épületek) felé. Más eszközzel – InterConnect, OOB, Catalyst Center, Internet Edge – nincs közvetlen fizikai kapcsolata. Redundáns vPC pár mindkét szerverteremben. |
| L2 Handoff Border | Cisco Catalyst 9300X-12Y | 1x2 db (BKT + KKT) | Az SDA fabric és a Régi Hálózat Zóna közötti L2 határ. EBGP VxLAN-on keresztül az InterConnect hálózaton viszi a régi VLAN-okat az SDA VNI-kba. Ez teszi lehetővé a zero-IP-change migrációt. |
| Disztribúciós/Edge (SDA #1) | Cisco Catalyst 9300X-12Y stack | épületenként 1-2 stack | Aktív SDA Edge Node. Közvetlenül részt vesz a fabric-ban. Több VN (Virtual Network) támogatás VRF-alapú makroszegmentációval. SGT mikroszegmentáció is elérhető. |
| Disztribúciós (SDA #2) | Nexus 93xx stack (meglévő/új) | épületenként 1 stack | NEM SDA edge – OSPF átjátszó routing a Border és az access réteg között. Az SDA fabric elér az Extended Node-okig. Csak 1 VN kezelése lehetséges. Szegmentáció kizárólag SGT-vel. |
| Access – Extended Node | Cisco 9200 / 9200L (meglévő!) | szintenként max. 6 db | Nem vesz részt aktívan a fabric-ban, de a Catalyst Center provisioning, policy és assurance kiterjed rá. CAPWAP AP-k szintén Extended Node-ként kezelhetők. Meglévő switchek újrafelhasználva! |
| Wireless (AP) | Meglévő AP-k (9100/9120 stb.) | Meglévő állomány | OTT (Over-the-Top) módban működnek. A CAPWAP tunnel az Extended Node-on keresztül a WLC-hez fut. Az SDA-ban az AP-k is Extended Node-ként láthatók. |

6.2. SDA #1 – 9300X Edge variáns

Ábra 6-2: Tervezett SDA #1 – 9300X Edge stack disztribúciós réteggel, VRF + SGT szegmentáció

| Jellemző | Részletek |
| --- | --- |
| Disztribúciós eszköz | Cisco Catalyst 9300X-12Y stack – minden épület central rendezőjében. Az SDA-ban Edge Node szerepet tölt be, aktívan részt vesz a fabric IS-IS/LISP/VxLAN üzemeltetésben. |
| Szegmentáció | Több db Virtual Network (VN) – pl. külön VN az orvosi eszközöknek, a hallgatóknak, az adminisztrációnak, az IoT-nek. Makroszegmentáció VRF-ekkel, mikroszegmentáció SGT-vel. A Fortigate inter-VN tűzfal-szabályokat kezel. |
| Előnyök | Teljes SDA funkcionalitás; hatékony mikroszegmentáció; egyszerűbb Catalyst Center provisioning; jobb assurance láthatóság; az access 9200-asok Extended Node-ként teljes körűen integráltak. |
| Hátrányok | 9300X-12Y stack beszerzése szükséges minden épületbe (akár 30-50 helyszín). Magasabb CAPEX. Az átállás ideje hosszabb a nagyobb eszközszám miatt. |

SDA #1 ajánlott, ha a szegmentációs igény több Virtual Network-et tesz szükségessé (orvosi rendszerek, hallgatói hálózat, adminisztráció, IoT egymástól elkülönítve). Ez a hosszú távon fenntartható architektúra.

6.3. SDA #2 – Nexus disztribúció variáns

Ábra 6-3: Tervezett SDA #2 – Nexus stack disztribúció, OSPF relay, csak SGT szegmentáció

| Jellemző | Részletek |
| --- | --- |
| Disztribúciós eszköz | Nexus 93xx stack (meglévő vagy új) – épületenként. NEM SDA edge: OSPF passzív relay-ként funcionál a Border és az alatta lévő 9200 Extended Node-ok között. Az SDA fabric logikailag eléri a 9200-at. |
| Szegmentáció | Csak 1 db Virtual Network – az összes kliens egy VN-ben. Szegmentáció kizárólag SGT (Security Group Tag) alapú mikroszegmentáción keresztül lehetséges. VRF-alapú elkülönítés NEM elérhető. |
| Előnyök | Alacsonyabb CAPEX – meglévő Nexus switchek felhasználhatók; gyorsabb deploy; egyszerűbb routing konfiguráció. |
| Hátrányok | Korlátozott szegmentáció (1 VN); bonyolultabb hibaelhárítás; az OSPF relay réteg plusz komplexitást visz a tervezésbe; hosszú távon nehezebben skálázható. |

SDA #2 csak akkor választandó, ha a CAPEX-korlát kritikus és a szegmentációs igény valóban 1 VN-nel megvalósítható. Hosszabb távon az SGT-only szegmentáció nem mindig elegendő az orvosi és IT adatok elkülönítéséhez.

7. VPN architektúra

Ábra 7-1: Tervezett VPN logikai topológia – Aktív/Passzív HA, OOB VPN és site-to-site

Ábra 7-2: OOB hálózat részletes elérési útvonalak – belső és külső admin hozzáférés

7.1. Remote Access VPN (IT Admin és felhasználói VPN)

| Jellemző | Részletek |
| --- | --- |
| Technológia | Palo Alto GlobalProtect – SSL/TLS alapú remote access VPN. Az aktív Palo Alto HA unit fogadja a bejövő kapcsolatokat. |
| HA viselkedés | Aktív VPN (BKT) → Passzív VPN (KKT). Failover esetén a GlobalProtect kliensek automatikusan reconnect-elnek a passzív unit-hoz, amely átveszi az aktív szerepet. Az IPSec alagút state szinkronizált a HA link-en. |
| Forgalom útja | Remote User → Internet → Palo Alto (BKT aktív) → Fortigate policy → Campus Zóna / Szerver Zóna / Management Zóna. |
| Autentikáció | Cisco ISE RADIUS/SAML integráció javasolt – MFA (multi-factor) autentikáció, certificate-based client authentication. A Catalyst Center és ISE szinkronizáltak a policy-khoz. |

7.2. Site-to-Site VPN (IPSec)

| Telephely típus | Csatlakozási mód és részletek |
| --- | --- |
| Távoli telephelyek (IPSec VPN) | Telephely helyi tűzfal vagy IPSec router → Internet → Palo Alto HA (aktív) → Fortigate policy → Campus Zóna. Példa: ORFI, Merényi Kórház, Városmajori Érsebészet, V70. |
| MPLS telephelyek (L3VPN) | ProM MPLS cloud → Fortigate (policy) → 9500 Border → Disztri réteg → Campus Zóna. A MPLS forgalom a Fortigate-en terminál és kap policy-t; a 9500 Border csak az L3 handoff szerepét látja el a tűzfal és a disztri között. |
| L2VPN telephelyek | L2VPN (pl. Ethernet over MPLS) kapcsolaton érkező telephelyek szintén az SDA fabric L2 zónájába kerülnek. Az Edge Stack (SDA #1) vagy Extended Node (SDA #2) kezeli a L2 kapcsolatot. |

7.3. OOB Admin VPN

Az OOB (Out-of-Band) hálózat elérése teljesen elkülönített a normál VPN forgalomtól. Az OOB tűzfal MobilNet (4G/5G SIM) alapú internet-kapcsolaton fogadja az IT adminisztrátori VPN belépéseket.

| Jellemző | Részletek |
| --- | --- |
| Internet bejárat | Dedikált MobilNet (4G/5G SIM kártya) – független az HBONE/KIFU internet uplink-ektől. Akkor is elérhető, ha a fő internet-kapcsolat kiesett. |
| OOB Tűzfal HA | Aktív OOB tűzfal BKT-ban, passzív KKT-ban. A két OOB tűzfal az InterConnect VxLAN hálózaton szinkronizál. A passzív OOB tűzfal automatikusan átveszi az aktív szerepet BKT kiesés esetén. |
| Belső elérés | Belülről az IT adminisztrátorok a normál Fortigate tűzfal policy-n keresztül érik el az OOB switch-et és console router-t. Ez a path a fő hálózat működésekor aktív. |
| Console hozzáférés | OOB Console Router minden core eszköz console portjához csatlakozik. Cisco Catalyst 1100 series console server javasolt (SSH alapú console multiplexer). Az eszközök console portjai RJ45 kábellel csatlakoznak. |

8. Internet Edge Redundancia és fizikai redundancia

8.1. Internet Edge Redundancia

Ábra 8-1: Internet Edge Redundancia – két SP, aktív/passzív tűzfal, BGP peer-ek

Az internet kapcsolat redundanciáját két független Service Provider router biztosítja. A BGP session-ök az aktív Fortigate tűzfalon terminálnak. Tűzfal HA failover esetén a passzív tűzfal veszi át a BGP peer kapcsolatokat.

| Elem | Elhelyezés | Leírás |
| --- | --- | --- |
| SP Router #1 (Service Provider 1) | BKT / HBONE | HBONE (AS 1955) – aktív BGP Peer #1 az aktív Fortigate tűzfallal. Normál üzemmódban ez a fő internet-uplink. HA failover esetén: "Tűzfal HA váltáskor BGP Peer #1" konfiguráció aktiválódik. |
| SP Router #2 (Service Provider 2) | NET / KIFU | KIFU/HUNGARNET (AS 2012) – aktív BGP Peer #2 az aktív Fortigate tűzfallal. Redundáns internet uplink. A meglévő KIFU peer 0 prefix fogadásának problémája az új architektúrában javítandó! |
| Aktív Fortigate BGP Peer #1+#2 | BKT Szerverterem | Normál üzemmódban az aktív Fortigate kezeli mindkét BGP uplink-et. Az internet forgalom innen kerül ki a campusba és irányítódik a VPN/kliens forgalom. |
| Passzív Fortigate (HA standby) | KKT Szerverterem | HA failover esetén a passzív tűzfal a PreEmpty BGP konfigurációval automatikusan felveszi mindkét BGP peer kapcsolatot. A BGP session state szinkronizált a HA link-en. |
| InterConnect (B52/KBE) | B52 + KBE épület | Az InterConnect EBGP VxLAN összeköttetése (DC Core Nexus-tól indul) biztosítja, hogy KKT-ból is elérhetők legyenek az SP router-ek BKT kiesése esetén. Az Internet Edge a Fortigate-hez csatlakozik, a 9500 Border NEM vesz részt ebben az útban. |

8.2. Fizikai redundancia – InterConnect elv

Ábra 8-2: Fizikai redundancia – InterConnect csomópontok a B52 és KBE épületekben, szálszámok

Ábra 8-3: InterConnect redundancia logika – normál üzemmód vs. BKT szerverterem kiesés

Az InterConnect tervezési elv lényege: a két campus közötti összekötő csomópontok szándékosan kerülnek a szervertermeken kívülre, hogy egy szerverterem teljes kiesése esetén a campus-kliensek forgalma átirányítható legyen a másik campus felé.

| Szcenárió | Hatás | Forgalmi útvonal |
| --- | --- | --- |
| Normál működés | Minden zóna elérhető | BKT Telephelyek → 9500 Border BKT → Fortigate BKT → DC Core Nexus BKT → Szerver/Internet. KKT Telephelyek → 9500 Border KKT → Fortigate KKT → DC Core Nexus KKT. Az InterConnect (DC Core → B52 ↔ KBE) aktív, cross-campus adatcsere és DC replikáció fut rajta. |
| BKT Szerverterem kiesés | BKT campus forgalma megmarad | BKT Telephelyek → 9500 Border BKT → Fortigate BKT (HA átvált) → DC Core BKT kiesett → B52 InterConnect → KBE InterConnect → DC Core KKT Nexus → Fortigate KKT → Szerver/Internet. A 9500 Border és a disztri réteg fizikailag a B52 InterConnect-en kívül esik, így megmarad az útvonal. |
| KKT Szerverterem kiesés | KKT campus forgalma megmarad | KKT Telephelyek → 9500 Border KKT → Fortigate KKT (HA átvált) → DC Core KKT kiesett → KBE InterConnect → B52 InterConnect → DC Core BKT Nexus → Fortigate BKT → Szerver/Internet. Szimmetrikus az előző szcenárióval. |
| InterConnect link (B52-KBE) kiesés | Cross-campus L2 elvész | L2 kiterjesztés (EBGP VxLAN) megszakad. A két campus L3 szinten egymástól független lesz. A helyi forgalom mindkét campuson belül működik. Internet-elérés az adott campus saját SP uplink-jén keresztül. |

8.3. Szálszükséglet összefoglalás

| InterConnect csomópont | MMF szálak | SMF szálak | Bontás |
| --- | --- | --- | --- |
| BKT InterConnect (B52 épület) | ~58 szál MMF | ~8 szál SMF | DC Core 4x2, Internet Edge 2x2 (FW-en át), Tűzfal 2x2, VPN 2x2, OOB tűzfal 2x2, OOB Console 2x2, Disztribúció 11x2 (MMF) + épületek közötti linkek (SMF). A 9500 Border NEM csatlakozik az InterConnect-hez. |
| KKT InterConnect (KBE épület) | ~64 szál MMF | ~8 szál SMF | DC Core 4x2, Internet Edge 2x2 (FW-en át), Tűzfal 2x2, VPN 2x2, OOB tűzfal 2x2, OOB Console 2x2, Disztribúció 14x2 (MMF) + épületek közötti linkek (SMF). A 9500 Border NEM csatlakozik az InterConnect-hez. |

9. Migrációs stratégia

A migráció a meglévő kliensek IP-cím változása nélkül hajtható végre az SDA L2 Handoff technológia és a raktáron lévő tartalék 9200-as sorozatú switchek újrafelhasználásával. A folyamat épületenként, szintenként, kontrolláltan hajtható végre.

Ábra 9-1: Migrációs topológia – L2 Handoff, régi és új hálózat párhuzamos üzeme

9.1. L2 Handoff – az IP-cím megtartás technológiája

Ábra 9-2: L2 Handoff működési elve – VLAN az SDA VNI-ba térképezve, azonos IP tartomány

Az SDA L2 Handoff Border Device (Cisco 9300X-12Y) képes arra, hogy egy adott VLAN-t (pl. VLAN 100) L2 szinten átvezessen az SDA fabric VxLAN hálózatára (VNI 10100). Ennek eredménye: a régi és az új hálózat között az L2 domain AZONOS marad.

| Mit biztosít a L2 Handoff? | Részletek |
| --- | --- |
| IP-cím megtartás | A migrált PC ugyanazzal az IP-cím-mel működik a régi és az új switch-en. Nincs DHCP renew, nincs gateway váltás szükséges. |
| DNS megtartás | A DNS kiszolgáló IP-cím nem változik, a névfeloldás nem szakad meg a migráció során. |
| Alkalmazás-folytonosság | Rövid link-flap (switchport áthelyezés) kivételével az alkalmazások futnak tovább. A TCP session-ök megszakadnak port-áthelyezéskor, de reconnect után azonnal helyreállnak. |
| AP migráció | Access point-ok szintén L2 Handoff-on keresztül kerülnek az SDA-ba. A SSID-ek és kliens-asszociációk fennmaradnak. A WLC-t előre kell integrálni a Catalyst Centerbe. |

9.2. A 9200-as switchek újrafelhasználási elve

Ábra 9-3: Migrációs lépések – raktáron lévő 9200-asok "gördülő" újrafelhasználása szintről szintre

A SOTE hálózatban raktáron lévő, nem használatban lévő Cisco 9200/9200L sorozatú switchek képezik a migráció "mozgó" elemeit. Az ötlet lényege: nem kell minden szintre egyszerre eszközt beszerezni, hanem a felszabaduló eszközöket gördülő módon lehet felhasználni a következő szint migrációjához.

| # | Lépés | Részletes leírás |
| --- | --- | --- |
| 0. | Előfeltétel: new core kiépítése | Az SDA Border eszközök (9500), a L2 Handoff Border (9300X), a disztribúciós réteg (9300X stack SDA #1 esetén, vagy Nexus SDA #2 esetén) és a Catalyst Center cluster teljes körűen kiépül és tesztelve van. |
| 1. | Tartalék 9200-ak csatlakoztatása (első épület, első szint) | A raktárból kivett 9200/9200L switcheket (max. 6 db egy szinthez) stack-be fűzzük és csatlakoztatjuk az SDA disztribúciós rétegéhez (SDA #1: 9300X Edge-hez, SDA #2: Nexus-hoz). A Catalyst Center Extended Node-ként provisionálja őket. Nincs kliens rajtuk. |
| 2. | Kliensek átköltöztetése | Az adott szint régi switch-portjain lévő klienseket (PC, nyomtató, IP-telefon, AP) fizikailag átkötjük az új 9200-asra. A L2 Handoff biztosítja, hogy az IP-cím, gateway, DNS nem változik. Az AP-k SSID-jei fennmaradnak. |
| 3. | Felszabadult 9200-ak áttelepítése a következő szintre | Miután az összes kliens egy szintről átköltözött, a most már üres régi 9200-asokat lekapcsoljuk és a következő szint migrációjához használjuk fel. Ezzel biztosítható, hogy kevesebb tartalék eszköz elegendő az egész épület átviteléhez. |
| 4. | Régi switch kivonása | Miután az összes kliens egy épületből átköltözött, a régi disztribúciós switch lekapcsolható és az épület kikerül a Régi Hálózat Zónából. Fokozatosan csökken a régi BKATA/KKATA alatti terhelés. |
| 5. | L2 Handoff lezárása | Miután az összes campus-kliens átkerült az SDA fabric-ba, a L2 Handoff Border Device kapcsolatai a régi hálózat felé lezárhatók. A BKATA/KKATA eszközök decommission-álhatók. |

9.3. Migrációs előfeltételek

| # | Előfeltétel | Státusz / Teendő |
| --- | --- | --- |
| 1. | Catalyst Center cluster működőképes | 3-node cluster deployed, fabric site konfigurálva, Cisco ISE és WLC integrálva. |
| 2. | SDA Border eszközök konfigurálva | L3 Handoff Border (9500) és L2 Handoff Border (9300X) deployálva, BKATA/KKATA felé a L2 Handoff EBGP VxLAN session felépítve. |
| 3. | Disztribúciós réteg kész | Első épület(ek) 9300X Edge stack (SDA #1) vagy Nexus stack (SDA #2) telepítve, Catalyst Center által provisionálva. |
| 4. | Tartalék 9200-as switchek rendelkezésre állnak | Legalább 1 szint lefedéséhez elegendő (max. 6 db) tartalék 9200/9200L az első épület megkezdéséhez. |
| 5. | VLAN-IPAM dokumentáció naprakész | Minden VLAN, IP tartomány, default gateway és DNS szerver dokumentálva. Szükséges a L2 Handoff VNI térképezés helyes konfigurációjához. |
| 6. | Karbantartási ablak egyeztetve | Klinikai és kritikus rendszerek migrációjához karbantartási ablak szükséges. A switchport-áthelyezés percek alatt elvégezhető, de a link-flap rövid kiesést okoz. |
| 7. | Rollback terv | Amennyiben migráció közben probléma merülne fel, a kliensek visszaköltöztethetők az eredeti switch-portokra (a L2 Handoff aktív marad, IP-cím vissza sem kell változtatni). |

Az SDA access réteg (9200-as switchek full Extended Node provisioningja a Catalyst Centerbe) és az AP-migráció az első fázis BEFEJEZÉSE után történik, nem párhuzamosan az épület-migrációval. Az első fázis célja: az új core infrastruktúra üzembe helyezése és a régi core-hoz való csatlakozás.

10. Nyitott kérdések – döntés szükséges

Az alábbi pontokban a Megrendelő döntése szükséges a részletes LLD tervezés és a közbeszerzési folyamat megkezdése előtt.

| # | Kérdés | Variánsok | Döntési szempont |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SDA disztribúciós réteg típusa | SDA #1: 9300X-12Y stack (magasabb CAPEX, teljes SDA) SDA #2: Nexus stack (alacsonyabb CAPEX, korlátozott szegmentáció) | Hány Virtual Network szükséges valóban? Ha >1 VN kell (orvosi rendszerek, hallgatói, admin elkülönítve), akkor SDA #1. |
| 2. | Szegmentációs igény felmérése | Egyetlen VN + SGT-only szegmentáció Több VN + VRF + SGT teljes szegmentáció | GDPR, NIS2, egészségügyi adatvédelmi előírások alapján szükséges-e az orvosi hálózatot hardwaer szinten elkülöníteni az IT adathálózattól? |
| 3. | B52 és KBE épületek InterConnect alkalmasság | Meglévő szerelőhelyek és tápellátás Beszerzendő rack, UPS, AC | Fizikai helyszín felmérés szükséges: van-e elég tér, megfelelő tápellátás és klimatizáció az InterConnect eszközökhöz? |
| 4. | Optikai gerinc rendelkezésre állása | Meglévő optikai szálak felhasználása Új optikai fektetés szükséges | BKT–B52, B52–KBE, KBE–KKT útvonalak optikai szál-kapacitás felmérése. A szükséges ~58-64 MMF + 8 SMF szál rendelkezésre áll-e? |
| 5. | KIFU BGP peer javítása | Prefix-filtering konfiguráció Alternatív SP3 bevonása | A jelenlegi KIFU peer 0 prefixet fogad – valódi internet-redundancia nincs. Az új hálózatban ez javítandó, de a konkrét prefix-policy egyeztetés szükséges. |
| 6. | Migrációs sorrendés ütemterv | Prioritás: kritikus klinikai épületek vs. könnyebb (pl. kollégiumi) épületek először | Klinikai munkafolyamatok, karbantartási ablakok, PACS/HIS rendszerek migrációja kritikus tervezést igényel. Részletes ütemterv szükséges. |
| 7. | MobilNet internet elérés OOB tűzfalhoz | Meglévő mobilszolgáltató Nemzeti mobilnet ajánlatkérés | OOB tűzfal MobilNet SIM kártyájának megbízhatósága és sávszélessége elegendő-e a console eléréshez? Static IP ajánlott. |

Semmelweis Egyetem Hálózatfejlesztés HLD  |  1.0 VÁZLAT  |  BIZALMAS  |  2026